实 验 报 告

题		目：交流电桥

学		院：物理学院

学		号：11210615

姓		名：石航瑞

组		别：X2

实验地点：唐敖庆楼B区

实验时间：2023年6月1日

- 实验原理

交流电桥是能准确测量电感、电容、互感的常用仪器，与电感、电容有关的其他物理量如电源频率、介电常量、Q值，以及磁导率等也可以用交流电桥来测量。交流电桥的电路形式与直流电桥相同，都是采用比较法进行测量，如图1所示。和直流电桥不同的是，电源换成交流信号源，示零器采用高灵敏度的交流毫伏表，四个桥臂中各元件不都是电阻，它们可以是电容、电感及其组合，用Z1、Z2、Z3、Z4表示四个桥臂的复阻抗。每个臂中电流的相位与电压的相位相比，可以滞后、超前或同相。

由于交流电桥中含有电感、电容等元件，因此，电桥的平衡条件为uB=uD，即当B、D两点任何时刻电压的大小及相位都相等时，电桥便达到平衡，有

I1Z1=I4Z4

I2Z2=I3Z3

因为

I1=I2, I3=I4

从而可得

Z1Z3=Z2Z4#1

这就是交流电桥的平衡条件。若把复阻抗写成指数式，Zi=ZiEjφi，Zi为模量, φi为幅角，则式（1)相当于

Z1Z3=Z2Z4#2

φ1+φ3=φ2+φ4#3

图1 交流电桥原理图

由此可见，交流电桥平衡时，除了阻抗大小满足比例关系式(2)外，阻抗的幅角还要满足式(3)，这就是交流电桥和直流电桥的主要差别。从理论上讲，调节直流电桥的任一桥臂都可能使电桥平衡，而交流电桥则不同，它要求桥臂的阻抗大小满足式(2)，还要求四个臂中电流和电压的相差满足式(3)。利用式(3)，可以判断电桥能否实现平衡，如果相邻两臂是纯电阻，例如Z3=R3, Z4=R4，则另两臂必须同是电感性阻抗或电容性阻抗。如果相对两臂接入电阻，例如 Z1=R1, Z3=R3，则其他相对两臂之一应接入电感性阻抗，而另一臂应接入电容性阻抗。总之，用四个不同性质的阻抗任意组成交流电桥不一定能够平衡，必须根据阻抗的特性来决定各臂的选择。

1. 测量电容及损耗因数D

实际电容并非是理想电容，电容器的介质在电路中要消耗能量，所以实际电容可以理解为由一个理想电容和一个损耗电阻RCX组成，实验中可认为二者串联。图2为测量电容的一种电路，称为电容电桥，图中各臂的复阻抗为

Z1=R0+1jωC0,  Z3=R3

Z2=RCX+1jωCX,  Z4=R4

平衡时有

R3R0+1jωC0=R4RCX+1jωCX

令上式中实部和虚部分别相等，有

CX=R4R3C0

RCX=R3R4R0#4

则电容器的损耗因数为

D=RCX1ωCX=R0ωC0#5

此电桥也称为串联电容电桥，适合测量损耗较小的电容。

图2 串联电容电桥                    图3 麦克斯韦电感电桥

2. 测量线圈的电感及品质因数Q

图3为测量电感的一种电路，称为麦克斯韦电感电桥，图中阻抗分别为

Z1=R0+jωL0,  Z3=R3

Z2=RLX+jωLX,  Z4=R4

平衡时有

R3R0+jωL0=R4RLX+jωLX

由平衡条件得

RLX+jωLX=R3R4(R0+jωL0)

化简得

LX=R3R4L0

RLX=R3R4R0

Q=ωLXRLX=ωL0R0

图3中的电感电桥属于相邻两臂为纯电阻，另相邻两臂同为电感的情况。如果相对两臂接入纯电阻，另外相对两臂必须是一个接入电感，而另一臂接入电容，测量线路如图4所示。图中被测电感接入Z2位置，RLX为线圈的直流电阻，a、b两图的差别是第四臂电容C0和电阻R0的连接方式，a为串联，b为并联。同样，写出各臂的复阻抗后可导出Lx、RLX及线圈品质因数Q的表达式。

图4 电感电桥

对于图4(a) 的电路，有

LX=R1R3C01+ωR0C02#6

RLX=ω2C02R0R1R31+ωR0C02

Q=ωLxRLX+1ωR0C0#7

对于图4(b)的电路,有

LX=R1R3C0#8

RLX=R1R3R0

Q=ωLXRLX=ωR0C0#9

两种线路都可测得Lx和Q，线路的选择视电感品质因数的大小而定，用a线路测量时，从公式7可以看出，该线路不适合测量Q值太小的电感。因为Q值越小，要求C0、R0值越大，实际上C0不能做得很大，而R0值过大，则桥路的灵敏度会下降，导致测量结果不准确，因此a线路适于测Q值较大的电感(Q>10)。而Q值较小时，用b线路为宜。

- 实验步骤

- 按图2 所示连接电路

- 开始时取R0=0, R4=R3=1kΩ，调节C0使得示零器指示最小。

- 反复调节R0、R4使示零器指示最小，记录R0、R4及C0。

- 测量平衡时的桥路灵敏度。

- 改变R0, R3, R4的取值，反复调节使电桥平衡，记录R0, R3, R4及C0。

- 按图4 所示连接电路

- 开始取R0, R1, R3均为500Ω，C0取1μF，仔细调节R1，使示零器指示最小。

- 反复调节R0, R1, C0，使电桥平衡。

- 测量平衡时的电桥灵敏度

- 用数字多用表测CX,  D,  LX,  Q

- 实验数据

表1 测定待测电容

| R0/Ω | R3/Ω | R4/Ω | C0/μF | V/mV | ΔC0/nF | ΔV/mV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | 1000.0 | 1000.4 | 0.972 | 0.995 | 1 | 1.083 |

表2 测定待测电感

| R0/Ω | R1/Ω | R3/Ω | C0/μF | V/mV | ΔC0/nF | ΔV/mV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 637.2 | 109.4 | 500.1 | 1.00 | 3.425 | 2 | 1.371 |

表3 数字多用表测量值

| Cx/nF | D | LX/mH | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 964.418 | 8.94×10-3 | 58.6425 | 3.9691 |

- 计算与分析

对于未知电容，在电桥平衡时，由于：

CX=R4R3C0

可得：

CX=0.9724μF

损耗因数D:

D=R0ωC0=8.76×10-3

电桥灵敏度S为：

S=ΔVΔCC0=1052.676

电桥总相对不确定度为：

σCXCX=δR3R32+δR4R42+δC0C02+1mVS2=0.5282%

所以

CX=972.4±5.1nF

对于未知电感，在电桥平衡时，有：

LX=R3R4L0

可得：

LX=54.711mH

品质因数Q为：

Q=ωR0C0=4.004

电桥灵敏度S为：

S=ΔVΔCC0=685.5

电桥总相对不确定度为：

σLXLX=δR1R12+δR3R32+δC0C02+1mVS2=0.5397%

所以：

LX=54.711±0.295mH

- 思考题

- 交流电桥的平衡条件是什么？能否达到绝对平衡？

电桥的平衡条件为uB=uD，即毫伏表两端电压大小和相位相同。在理论上可以达到绝对平衡，但实验中很难调节。

- 如果在试验中测电容损耗时，R0=0最接近平衡，能否说明D=0？为什么？

不能，电阻箱在0挡位时也有一定的内阻。

- 谢林电桥和欧文电桥是常用的交流电桥，试推导两电桥的平衡条件。

对于谢林电桥，毫伏表两端复阻抗相等，即：

1jωR3CX+RxR3=1jωR4C3+C0C3

所以有：

RX=C3C0   Cx=R4R3C3

- 用矢量图解释为何在如图2所示的电容电桥中，选R3和R4作调节臂电桥不可能达到平衡？

因为调节R3和R4会使得A0的实部和虚部同时改变导致电桥不平衡。